## 请打开“导航窗格”以更清晰地查看文件结构

## 07EEPROM

### 1.配置

无需cubemx配置

### 2.函数

#### 第一种连续写入方式

#### 第二种连续读写方式（兼容单个字节和多个字节）

- 写入

- 开启通信

- 发送从机地址，最后一位为写入位（置0）

- 等待从机回应

- 发送数据（8位）

- 等待从机回应

- 重复以上两个步骤，直到写入的块数达到需求

- 停止通信

- 进行10ms延时（根据实际情况而定，不能阻塞到其他功能，比如按键读取）

- 读出

- 开启通信

- 发送从机地址，最后一位为写入位（置0）（此步骤为确定EEPROM的读取地址，如果不需要指定也可以直接跳转到读取）

- 等待从机回应

- 发送要读取数据的地址

- 等待从机回应

- 停止通信

- 开启通信

- 发送从机地址，最后一位为读取位（置1）

- 等待从机回应

- 接收数据（注意要用变量接收）

- 如果还要接收数据，则发送应答，否则发送非应答

- 接收完毕，停止通信

### 3.相关文件

i2c_hal.h

### 4.注意事项

- 使用前，需要将I2C初始化

- 写延时需要根据实际情况而定，不能干扰到其他模块的运行（比如按键）

- 读取和写入注意指针的移动，data++可独立写为一行

- 兼容版的参数num为字节数

## 0801RTC

### 1.配置

- RTC的时钟改为HSE，24M/32=750KHz

- 通过同步分频和异步分频将频率设置为1Hz

- 开启中断

### 2.函数

#### HAL_RTC_SetTime(&hrtc,&rtc_time,RTC_FORMAT_BIN);

#### HAL_RTC_SetDate(&hrtc,&rtc_date,RTC_FORMAT_BIN);

#### HAL_RTC_GetTime(&hrtc,&rtc_time,RTC_FORMAT_BIN);

#### HAL_RTC_GetDate(&hrtc,&rtc_date,RTC_FORMAT_BIN);

#### RTC_TimeTypeDef

#### RTC_DateTypeDef

#### 唤醒回调函数

- 可在stm32g4xx_it.c中找到RTC唤醒中断函数，进而找到回调函数

#### 设置与显示时间

- 用其他日期和时间变量进行设置，不能使用 用于接收的两个变量，显示时也使用其他两个变量进行显示

- 在唤醒中断中置标志位，显示函数中检测到该标志位后再进行显示

### 3.相关文件

stm32g4xx_hal_rtc.h

stm32g4xx_hal_rtc.c

### 4.注意事项

- 记录RTC时间数据（即日期、小时等）的操作需要放在LCD显示之前，否则数据会出错

- 在唤醒回调函数中设置标志位，外部检测到标志位后再进行显示，然后将标志位清空，等待下一次中断置位

- Wake Up Counter设置为0

## 0802RTC+Alarm

### 1.配置

在RTC的基础配置上添加如下配置：

### 2.函数

### 3.相关文件

### 4.注意事项

- 不同闹钟的回调函数名称的差别可能不止一个字母，需要根据闹钟中断所调用的回调函数为准

- 以xx:aa:00为闹钟时，需要将秒的Mask也设置为Disable（即不能掩盖），否则当时钟走到xx:aa:xx时会重复触发（每秒触发一次，直到时间走过aa）

- 如果需要在中断函数中调用HAL_Delay，则需要将Time Base:System tick timer的优先级设为0，否则可能会卡死主程序

- 需要cubemx中开启对应的中断