## 请打开“导航窗格”以更清晰地查看文件结构

## 13keil以及CubeMX的使用

### 1.keil-debug功能

- 2.编译器安装

- 编译器安装教程：【13_配置ARM5编译器】 https://www.bilibili.com/video/BV1TJgfehEnq/?share_source=copy_web&vd_source=336da8fb4f7442926e3fa364a8bf5bad

### 3.编译器优化选项

- 4.编辑器配置

### 5.安装器件包

- 双击固件包，按提示直接安装即可

### 6.cubemx安装

- 安装Java8

- 安装cubemx（为所有用户）

### 7.cubemx配置

- 修改固件保存路径

- 离线安装固件包

- 创建工程

- 固件包选择

### 8.考场配置

- 注意：在考试时，CubeMx中需要选择正确的版本号（默认给你的可能是不对的），版本号不对则无法生成工程文件（keil的project）（可能可以Generate，但弹出来的窗口没有“open project”选项）

### 9.Program Size说明

在Keil MDK的编译结果中，"Program Size" 提供了关于代码和数据内存占用的信息。

#### 1. Code(bytes)

- 含义：代码段大小，存放可执行程序指令（如函数、算法等编译后的机器码）。

- 存储位置：Flash（ROM）。

- 说明：包括用户代码和库代码，但不包含常量数据。

#### 2. RO-data (Read Only Data, bytes)

- 含义：只读数据，包括常量（如const修饰的变量、字符串常量、全局常量等）。

- 存储位置：Flash（ROM）。

- 示例：const int table[] = {1, 2, 3}; 或 "Hello, World!" 这样的字符串。

#### 3. RW-data (Read Write Data,  bytes)

- 含义：已初始化的可读写全局/静态变量（初始值非零）。

- 存储位置：

- 初始值：Flash（ROM，烧录时保存）。

- 运行时：拷贝到RAM中（占用RAM空间）。

- 示例：int initializedVar = 100;。

#### 4. ZI-data (Zero Initialized Data, bytes)

- 含义：未初始化或显式初始化为0的全局/静态变量。

- 存储位置：RAM（运行时由启动代码初始化为0）。

- 示例：int zeroVar; 或 int buffer[100] = {0};。

#### 关键总结

- Flash占用 = Code + RO-data + RW-data（示例：42166 + 6162 + 32 = 48360 bytes）

- RAM占用 = RW-data + ZI-data（示例：32 + 4416 = 4448 bytes）

#### 扩展提示

- 若需减少Flash占用，可优化代码或常量数据（如减少字符串）。

- 若需减少RAM，检查全局/静态变量（尤其是大数组）的使用是否必要。

### 10.CubeMX中堆区和栈区说明

## 14C语言相关

- __IO

__IO = volatile

- 数字加前缀/后缀

在 C 语言中，数字后面加上英文字母是一种字面量后缀，用于明确指定数字的类型、进制或编码。常见的后缀包括：

- 整数后缀：u、l、ll 等。

- 浮点数后缀：f、l 等。

- 进制表示：0x、0b、0 等。

- 字符和字符串后缀：L、u8 等。

3.include

### 4.return以及main默认返回值类型

### 5.八进制和十六进制数的定义方式

### 6.浮点数

赋值方式：

定义时的注意事项：

- %m.nf中，m包括了小数点以及后面的小数位数

- 字符串处理

·strcat字符串拼接

·strstr查找子串

·sscanf从字符串中按照指定格式读取数据

·atoi字符串转为整数

- 三角函数

- ·atan、atan2反正切

- ·sin、cos、tan 正弦、余弦、正切

- 开平方根与幂运算

- ·sqrt开平方根

- ·pow幂运算

## 15串口工具的使用

## 16滤波

请参考https://blog.csdn.net/black_sneak/article/details/129629485

## 17注意事项

- cubemx生成的.ioc代码不用交

- 可携带：食物、准考证、身份证、笔（准考证上写着自带）

- 早点提交，以免网络缓慢

- 保存路径不要出现中文

- 判题为连续测试，上一个测试结果可能会对下一次的测试结果产生影响

- 中断函数可在stm32g4xx_it.c文件中找到，进而找到回调函数

- 需要提交的文件

- 芯片内部自带的HSI精度不足，不适合作为主时钟源

- 使用串口和LCD时，使用sprintf时不能使数组越界，否则可能会影响其他变量的值

- 扩展引脚：A1-A7、B10, B11可使用，其余都连有其他模块

- NC：无电气连接标志

## 18学习视频链接

- 编译器安装：【13_配置ARM5编译器】 https://www.bilibili.com/video/BV1TJgfehEnq/?share_source=copy_web&vd_source=336da8fb4f7442926e3fa364a8bf5bad

- CubeMx安装：【【零失误】STM32 Cubemx 软件下载安装详细教程】 https://www.bilibili.com/video/BV1p4gseZEhP/?share_source=copy_web&vd_source=336da8fb4f7442926e3fa364a8bf5bad

- STM32学习：【【工作STM32】第10集 STM32串口DMA模式与收发不定长数据 | keysking的stm32教程】 https://www.bilibili.com/video/BV1do4y1F7wt/?share_source=copy_web&vd_source=336da8fb4f7442926e3fa364a8bf5bad